
附件
远洋渔船标准化船型参数系列表（第一批）
1．远洋金枪鱼延绳钓渔船
	型号
	登记船长L          （m）
	垂线间长LPP               （m）
	型宽B          （m）
	型深D         （m）
	吃水d         （m）
	排水量△        （t）
	净容积Vc       （m3）
	总吨位GT
	主机功率上限P        （kw）
	参考母船型
	备注

	YJ35
	30.00~33.50
	29.00~33.00
	6.60~7.30
	3.50~3.85
	2.70~3.00
	341~590
	283~538
	200~353
	750
	XG8301 /HC852
	1.设计航速不低于10kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。



	YJ40
	34.50~37.00
	33.50~36.00
	6.70~7.40
	3.50~3.90
	2.75~3.05
	407~663
	351~613
	237~399
	750
	MC8305
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	1000
	
	

	YJ45
	38.50~41.00
	37.00~40.50
	7.40~8.20
	3.60~4.00
	2.95~3.25
	532~881
	479~837
	316~399
	750
	HC871 /HC892 /LJX8382
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400~539
	1000
	
	

	YJ50
	42.50~45.00
	42.00~44.50
	7.90~8.80
	3.65~4.10
	3.10~3.45
	678~1102
	629~1064
	409~680
	1000
	8312 /ZH8305 /HC880
	

	YJ55
	46.50~49.50
	46.00~49.00
	8.50~9.40
	3.85~4.30
	3.25~3.60
	838~1353
	793~1321
	511~840
	1000
	8309
	

	YJ60
	50.50~53.50
	49.00~52.50
	9.00~9.90
	4.15~4.55
	3.40~3.75
	988~1590
	947~1564
	607~991
	1000
	JL821
	


2．远洋鱿鱼钓船
	型号
	登记船长L         （m）
	垂线间长LPP               （m）
	型宽B        （m）
	型深D     （m）
	吃水d       （m）
	排水量△      （t）
	净容积Vc     （m3）
	总吨位GT
	主机功率上限P        （kw）
	参考母船型
	备注

	YY50
	42.50~44.50
	41.50~44.00
	7.50~8.30
	3.65~4.05
	3.10~3.40
	637~932
	694~930
	591~742
	1000
	
	1.设计航速不低于10kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。



	YY55
	47.50~50.00
	46.00~49.00
	8.20~9.10
	4.25~4.70
	3.25~3.60
	809~1204
	831~1147
	679~882
	1000
	
	

	YY60
	52.0~55.00
	50.50~53.50
	8.80~9.80
	4.85~5.35
	3.40~3.80
	997~1495
	982~1379
	776~899
	1000
	8351G1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	900~1032
	1500
	
	

	YY65
	57.00~60.00
	55.00~58.50
	9.40~10.40
	5.45~6.05
	3.55~3.95
	1211~1803
	1152~1625
	886~899 
	1000
	8366
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	900~1190
	1500
	
	

	YY70
	62.00~65.00
	59.50~63.00
	10.10~11.10
	6.40~7.00
	3.70~4.15
	1468~2177
	1358~1924
	1018~1199  
	1500
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1200~1382
	1800
	
	

	YY75
	67.00~70.00
	64.00~68.00
	10.70~11.80
	6.85~7.55
	3.90~4.30
	1763~2589
	1593~2252
	1169~1199
	1500
	8356 /8355
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1200~1594
	1800
	
	


3．远洋秋刀鱼船
	型号
	登记船长L         （m）
	垂线间长LPP               （m）
	型宽B         （m）
	型深D         （m）
	吃水d          （m）
	排水量△        （t）
	净容积Vc       （m3）
	总吨位GT
	主机功率上限P        （kw）
	参考母船型
	备注

	YQ74
	66.00~69.50
	63.50~66.50
	10.50~11.70
	6.70~7.40
	3.80~4.30
	1717~2320
	1556~2038
	1400~1456
	2200
	8358 /8359 /LJX8376
	1.设计航速不低于13kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。



	YQ77
	69.50~72.50
	66.50~70.00
	10.80~12.10
	7.00~7.85
	3.90~4.40
	1898~2850
	1701~2460
	1456~1728
	2200
	JL801 /8356
	


说明：
（1）船型代号编码规则如下： 




（2）表中：垂线间长（Lpp）、型宽（B）、型深（D）、吃水（d）、主机功率上限（P）为约束性指标；
登记船长（L）、排水量（△）、净容积（Vc）为指导性指标。
Y  J  35 





船舶型号。





渔船类别：J—金枪鱼延绳钓船；Y—鱿鱼钓船；Q—秋刀鱼船。





船舶航区：远洋渔船。









1

